📘 RELATÓRIO TÉCNICO

Análise de Paradas, Custos de Manutenção e Impacto Produtivo

Sistema de Carregamento do Cubilô

1. INTRODUÇÃO

O Cubilô é um equipamento crítico para a continuidade operacional e para a produtividade da planta, sendo responsável pelo fornecimento de metal líquido ao processo produtivo. Dentro desse contexto, o sistema de carregamento (tremonha, ponte rolante e skips) exerce papel fundamental na estabilidade da operação.

Nos períodos analisados, observou-se:

- recorrência de paradas do forno associadas ao sistema de carregamento;

- crescimento significativo de intervenções corretivas;

- elevação expressiva dos custos de manutenção e caldeiraria;

- aumento da exposição das equipes a atividades corretivas em condições adversas.

Este relatório consolida os dados levantados pelas áreas técnicas, com o objetivo de fornecer uma base consistente para avaliação de alternativas de melhoria e eventual investimento.

2. ESCOPO DO TRABALHO

2.1 Sistemas e áreas analisadas

O levantamento abrange o Sistema de Carregamento do Cubilô, incluindo:

- Tremonha / Carro das Balanças

- Ponte Rolante (Ímã e Ímã + Torque)

- Sistema de Elevação – Skip 1

- Sistema de Elevação – Skip 2

- Paradas operacionais do forno

- Custos de manutenção mecânica e elétrica

- Custos de caldeiraria

2.2 Itens incluídos

- Tempo de parada do forno (minutos)

- Conversão do tempo parado em produção não realizada (toneladas)

- Custo padrão do metal produzido

- Custos de manutenção por equipamento

- Custos de caldeiraria por sistema

2.3 Itens não incluídos

- Propostas de investimento (CAPEX)

- Custos indiretos não registrados em ordens de manutenção

- Custos administrativos ou logísticos associados

3. IMPACTO OPERACIONAL – PARADAS DO FORNO

3.1 Tempo de paradas levantado

A análise das paradas do forno, associadas principalmente a falhas no sistema de carregamento, resultou nos seguintes tempos acumulados:

| Subárea | Tempo parado (min) |
| --- | --- |
| Skip (geral) | 1.680 min |
| Ponte Rolante | 1.125 min |
| Calha do Skip | 360 min |
| Total | 3.165 min |

👉 Tempo total de forno parado: 3.165 minutos
👉 Equivalente a aproximadamente 52,75 horas de parada

3.2 Conversão do tempo parado em produção não realizada

Para efeito de análise, foi considerada a taxa média operacional do Cubilô:

- Produção média: 0,4 t/min
(equivalente a 24 t/h)

Conversão por área:

| Subárea | Tempo parado (min) | Produção não realizada (t) |
| --- | --- | --- |
| Skip (geral) | 1.680 | 672 t |
| Ponte Rolante | 1.125 | 450 t |
| Calha do Skip | 360 | 144 t |
| Total | 3.165 | 1.266 t |

✅ Produção total não realizada: 1.266 toneladas

3.3 Custo da produção não realizada

- Custo padrão do metal: R$ 4,65/kg

- Equivalente: R$ 4.650,00 por tonelada

1.266 t×R$4.650/t=R$5.886.900

✅ Impacto financeiro estimado das paradas do forno:

R$ 5.886.900

3.4 Leitura operacional

O volume de tempo parado, quando convertido em produção e custo, demonstra que as paradas do forno representam perda econômica expressiva e recorrente, evidenciando falhas estruturais e operacionais no sistema de carregamento.

4. CUSTOS DE CALDEIRARIA

A caldeiraria representa intervenções estruturais no sistema, normalmente associadas a desgaste mecânico, deformações e reforços corretivos.

4.1 Custos de caldeiraria por sistema

| Sistema | Custo (R$) |
| --- | --- |
| Tremonha / Carro das Balanças | 361.373,16 |
| Ponte Rolante – Ímã | 12.395,20 |
| Ponte Rolante – Ímã + Torque | 216.866,32 |
| Sistema de Elevação – Skip 1 | 12.932,24 |
| Sistema de Elevação – Skip 2 | 456.157,67 |
| Total Caldeiraria | 1.059.724,59 |

4.2 Leitura técnica

O volume de custos em caldeiraria indica a necessidade frequente de correções estruturais, sugerindo que o sistema opera sob elevado nível de esforço mecânico e desgaste.

5. CUSTOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA / ELÉTRICA

Além da caldeiraria, foram consolidados os custos de manutenção registrados em ordens de serviço.

5.1 Custos de manutenção consolidados

| Equipamento / Centro | Custo (R$) |
| --- | --- |
| Skips 1 e 2 | 790.659,86 |
| PT0023 | 586.668,30 |
| PT0028 | 3.156.629,14 |
| Carro das Balanças – Manutenção | 2.443.329,93 |
| Total Manutenção | 6.977.287,23 |

5.2 Leitura técnica

Os valores apurados indicam elevado esforço contínuo de manutenção, característico de um sistema com predominância de manutenção corretiva, baixa previsibilidade e reduzida confiabilidade operacional.

6. CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS CUSTOS

6.1 Custo total para manter o Cubilô operando

| Natureza | Custo (R$) |
| --- | --- |
| Manutenção Mecânica / Elétrica | 6.977.287,23 |
| Caldeiraria | 1.059.724,59 |
| Total de Manutenção do Cubilô | 8.037.011,82 |

6.2 Comparação com perdas produtivas

| Indicador | Valor (R$) |
| --- | --- |
| Custo de Manutenção | 8.037.011,82 |
| Custo de Produção Perdida | 5.886.900,00 |
| Impacto combinado | 13.923.911,82 |

👉 Impacto econômico total estimado:

R$ 13,9 milhões

7. SAÚDE E SEGURANÇA DOS COLABORADORES

Além dos custos financeiros e operacionais, o cenário atual impõe um custo imensurável associado à saúde e à segurança dos colaboradores, decorrente de:

- elevado número de intervenções corretivas emergenciais;

- atividades realizadas sob calor intenso, altura e ambientes agressivos;

- esforços físicos elevados e repetitivos;

- maior exposição a riscos decorrentes de manutenção não planejada.

Este fator, embora não quantificado financeiramente neste estudo, deve ser considerado de forma crítica na avaliação de alternativas de melhoria, uma vez que intervenções estruturais tendem a reduzir a exposição das equipes e aumentar a segurança operacional.

8. SÍNTESE EXECUTIVA

- O sistema de carregamento do Cubilô apresenta alto custo recorrente de manutenção

- Os custos de caldeiraria indicam desgaste estrutural persistente

- As paradas do forno geram perda produtiva significativa

- O impacto financeiro total ultrapassa R$ 13,9 milhões

- O modelo atual aumenta a exposição das equipes a intervenções corretivas

- O cenário evidencia elevado custo e baixa estabilidade operacional

9. DIRECIONAMENTO

Com base nos dados levantados, torna-se necessário avaliar tecnicamente alternativas de melhoria no sistema de carregamento, visando:

- redução de paradas do forno;

- redução de custos recorrentes;

- aumento da confiabilidade operacional;

- redução da exposição dos colaboradores a atividades corretivas repetitivas.

Este relatório estabelece uma base técnica sólida para suportar essa avaliação.

10. CONTRIBUIÇÃO DAS ÁREAS ENVOLVIDAS

Para fins de rastreabilidade, transparência e reconhecimento técnico, os dados utilizados neste relatório foram fornecidos com o apoio das seguintes áreas e colaboradores:

🔧 Manutenção

- Valdenei R. Deluca

- Alex Santana

- William da Silva Damazio

🔩 Caldeiraria

- Diego Santos da Silva

- Angelo Cristiano de Souza Felix

- Gabriel Felippe do Nascimento

📊 Controladoria

- Evanilson Stipp